# Límites de error admisibles – Límites de tolerancias  ISO – TAG4

Normas mencionadas en NCh24xx

ILAC

ISO (TC69)

ISO/REMCO

IUPAC

AOAC

ASTM

WECC

WELAC - EAL

-Valor verdadero: Valor consistente con la definición de una magnitud particular dada.

Todo valor verdadero es por naturaleza indeterminado

-Valor verdadero convencional: atribuído a una magnitud particular y aceptado como teniendo una incertidumbre apropiada para un uso dado.

-Magnitud de influencia:  ej. La frecuencia en la amplitud de una tensión eléctrica alterna.

-Exactitud:  Aptitud para dar respuestas cercanas a un valor verdadero

Concepto de exactitud es cualitativo

-Precisión no debe  utilizarse como sinónimo de exactitud.

-Clase de exactitud (Indice de clase): .........

- Error (de indicación): indicación de medición menos un valor verdadero correspondiente a la magnitud de entrada (uso en comparación de un instrumento con un patrón de referencia.)

Reproductividad: grado de  concordancia entre los resultados de mediciones del mismo mensurado, efectuadas bajo diferentes condiciones de medición.

-Cuando se da un resultado, se deberá indicar claramente si este se refiere

*a la indicación

*al resultado no corregido (con error sistemático)

*al resultado corregido      (despues de corregir el error

sistemático)

y si aquel proviene de una medida obtenida a partir de varios valores

(NCh2450).

Igual que valor verdadero, el error sistemático y sus causas no pueden ser conocidos completamente; por esto una medición no puede ser completa

Cadena de medición: Serie de elementos de un instrumento de medición o de un sistema de medición que constituye el camino que recorre la señal desde la ENTRADA hasta la SALIDA.        ESTIMULO – RESPUESTA.

Patrones:                                                 (Sacado de Norma NCh 2445 ...2450)

- Patrón Internacional  (reconocimiento internacional)             (una muestra?)

- Patrón Nacional         (reconocimeitmto nacional)                  (una muestra?)

- Patrón Primario        (es único. no se relaciona con otros)     (una muestra?)

- Patrón Secundario   (su valor se compara con Patrón Primario de la misma magnitud)

- Patrón de Referencia    (tiene un rango?)

- Patron de Trabajo (o Patrón de Control)

Un Patrón de Trabajo es habitualmente calibrado con un Patrón de referencia

IEEE                                     Ejemplo aclaratorio

Std, 519-1992                        Traducción libre

Pág 69

  - Requerimientos para la respuesta de instrumentos. Para la medida exacta   de armónicas se deben cumplir los siguientes requerimientos de importancia:

    - Exactitud. El instrumento debe ejecutar la medición de una componente armónica estable (steady state) con un error compatible con los límites admisibles. Es razonable utilizar un instrumento con una incertidumbre no mayor que 5% del límite admisible.  Por ejemplo, supongamos un sistema trifásico de 480 V. en el cual la armónica 11 debería ser menor que 0,7%. La armónica 11 Línea-Neutro, V11,es menor que 1,94 V.  Esto indica que el instrumento debería tener una incertidumbre menor que ±(0,05)*(1.94) = ± 0,097 V.

9.3.2  Selectividad.............................................................................